| Indústria Konstrusaun | Ministériu Empregu no Traballu Ofisiu Rejional Empregu no Traballu Gwangju |
| --- | --- |

Seguransa no Saúde no Servisu, Tenke Kumppri

Regra Seguransa Prinsipál ba Traballadór sira

| Regra Seguransa atu Prevene Aksidente Monu. ☑ Asidente Monu: Regra Seguransa bainhira halo servisu iha andaime / plataforma servisu ○ Servisu no movimentasaun iha andaime tenke halo de’it iha plataforma servisu nia leten. ○ Labele sae liu ka desmonta arbiru guarda seguransa ne’ebé instala iha andaime. ○ Bainhira halo desmontajen temporária husi guarda seguransa, traballadór tenke uza arnês seguransa no kapasete seguransa. |  |
| --- | --- |
| ☑ Asidente Monu: Regra Seguransa bainhira halo servisu iha andaime portáteis ○ Bainhira halo servisu, traballadór tenke uza arnês seguransa no kapasete seguransa, no labele halo servisu iha andaime portáteis ne’ebé la iha guarda seguransa. ○ Labele sae liu ka desmonta guarda seguransa iha andaime portáteis. ○ Bainhira muda posisaun andaime portáteis, traballadór tenke tuun ba rai husi plataforma servisu. ☑ Asidente Monu: Regra Seguransa bainhira halo servisu iha andaime suspensu ○ Korda andaime suspensu tenke kesi metin iha ganxu espesífiku. ○ Tenke instala korda salvamentu ida seluk no liga arnês seguransa ba korda salvamentu ne’e. ○ Traballadór labele halo servisu iha andaime suspensu se la uza arnês seguransa. |  |

☑ Asidente Monu: Regra Seguransa bainhira halo servisu iha eskada

○ Eskada portáteis labele uza se bele instala plataforma servisu ka rede prevensaun monu.

○ Bainhira sae ka tuun uza eskada, tenke halo medidu atu prevene eskada monu ka desliza.

* Prevensaun monu: Instalasaun estabilizador ka kesi liu husi koneksaun ba fasilidade; halo servisu ho grupu traballadór nain-rua

* Prevensaun desliza: Instalasaun ba almafada anti-desliza, no seluk tan

○ Bainhira uza eskada, traballadór tenke uza arnês seguransa no kapasete seguransa.

| ☑ Asidente Monu/Desmorona: Regra Seguransa bainhira halo servisu iha forma/madeira suportu ○ Forma madeira suportu tenke monta tuir dezenhu montagem nian depois avalia ona estrutura. ○ Bainhira monta ka desmonta forma madeira suportu, tenke verifica medida prevensaun monu. ○ Se deteta dezlokamentu ka deformasaun bainhira halo betonajen, tenke evacua imediatamentu. ☑ Asidente Monu: Regra Seguransa bainhira halo servisu iha estrutura besi ○ Bainhira halo servisu iha estrutura besi nia leten, tenke uza no kesi-metin arnês seguransa. ○ Tenke uza tail-piece rua bainhira hasae estrutura besi. ○ Labele tama ba fatin estrutura besi ne’e nia okos ne’ebé sei monta ka hasae hela. |  |
| --- | --- |
| ☑ Asidente Monu/Prende: Regra Seguransa bainhira halo servisu iha plataforma servisu aéreu ○ Tenke uza kapasete seguransa no arnês seguransa iha plataforma servisu. ○ Labele sai husi plataforma servisu. ○ Labele desmonta ka opera arbiru dispozitivu seguransa ne’ebé atu prevene sae liu. |  |

Regra Seguransa atu Prevene Kolizaun/Hetan Baku

| ☑ Kolizaun: Regra Seguransa bainhira halo servisu iha eskavator ○ Labele tama ba iha raiu operasaun eskavator nian. ○ Operadór eskavator tenke uza sintu seguransa. ○ Tenke aperta metin pinu seguransa bainhira instala ka troka ekipamentu hanesan balde, breaker no clam shell. |  |
| --- | --- |
| ☑ Kolizaun: Regra Seguransa bainhira halo servisu iha kamiaun ○ Labele tama ba fatin ne’ebé iha risku kolizaun ho kamiaun. ○ Labele pasa liu husi dalan veíkulu sira nian, no tenke tuir sinal ne’ebé fó husi guarda veíkulu. ○ Bainhira presiza sae ba kaixa karga, tenke atento ba asidente monu no kesi-metin arnês seguransa. |  |

☑ Hetan Baku: Regra Seguransa bainhira halo servisu iha grua movel

○ Labele uza korda ne’ebé gastu ka deformadu ba korda suspensaun.

○ Estabilizador grua tenke instala iha fatin ne’ebé la iha risku rai monu.

* Fatin ne’ebé iha risku rai monu: rai no areia ne’ebé la metin, bloku dalan, drip box, no seluk tan.

○ Labele tama ba iha karga ne’ebé sei hasae hela ne’e nia okos.

Regra Seguransa atu Prevene Desmorona

☑ Desmorona: Regra Seguransa bainhira halo servisu iha talude eskavasaun

○ Tenke tuir métodu operasaun no orde tuir instrusaun ne’ebé fó husi supervizór.

○ Tenke atento atu la hasoru makinaría eskavasaun ho tuir sinal ne’ebé fó husi guarda.

○ Bainhira deteta sinal desmorona rai no rai-henek hanesan rai nakfera ka bee rai ne’e sae, tenke para operasaun no halo evakuasaun.

☑ Aksidente Monu/Desmorona: Regra Seguransa bainhira halo servisu iha madeira revestimentu suportu

○ Tenke verifica no tuir métodu instalasaun no orde ne’ebé espesífika iha dezenhu montagem.

○ Tenke uza arnês seguransa bainhira halo servisu iha fatin ne’ebé fasil monu, hanesan leten deck plate.

○ Tenke verifica tail-piece rua, posível desgaste no danos iha korda no dispozitivu solta ganxu bainhira hasae materiál.

☑ Desmorona: Regra Seguransa bainhira halo servisu iha grua torre

○ Tenke tuir métodu operasaun no orde tuir instrusaun husi supervizór.

○ Tenke verifica tail-piece rua, posível desgaste no danos iha korda no dispozitivu solta ganxu bainhira hasae materiál.

○ Labele tama ba iha karga ne’ebé sei hasae hela ne’e nia okos.

☑ Desmorona: Regra Seguransa bainhira halo servisu iha instalador / removedór estaka

○ Ema ne’ebé la iha autorizasaun labele aproxima ba fatin instalasaun no demolisaun.

○ Tenke komprende didi’ak métodu no prosedimentu operasaun no tuir instrusaun husi supervizór.

○ Tenke uza arnês seguransa bainhira sae ba parte leten leader atu verifica pile driver.

| ☑ Desmorona: Regra Seguransa bainhira halo servisu iha elevador konstrusaun ○ Labele loke arbiru odamatan elevador nian la’ós bainhira tama ka sai. ○ Labele transporta karga ne’ebé liu kapasidade máxima permitidu. ○ Labele husik arbiru dispozitivu seguransa elevador nian. |  |
| --- | --- |