| Indústria Manufatura / Seluk tan | Ministériu Empregu no Traballu Ofisiu Rejional Empregu no Traballu Gwangju |
| --- | --- |

Seguransa no Saúde no Servisu, Tenke Kumpri.

Regra Seguransa Prinsipál ba Traballadór sira

| Forklift | √ Tenke opera forklift husi ema ne’ebé iha kualifikasaun ka lisensa √ Tenke hasai xave veíkulu nian bainhira la halo operasaun √ Tenke halo kolokasaun guarda no tuir sinal sira √ Tenke uza sintu seguransa banku no tuir limite velocidade |  |
| --- | --- | --- |
| Plataforma Servisu Aéreu | √ Tenke uza kapasete seguransa no arnês seguransa, no aperta ganxu arnês seguransa √ Tenke verifika obstákulu iha dalan molok halo movimentu √ Labele puxa ka empurra bainhira uza plataforma servisu aéreu |  |
| Máquina Press | √ Tenke verifika funsionamentu dispozitivu protesaun optoelétriku √ Labele anula dispozitivu seguransa kontrolu liman-rua √ Tenke uza bloku seguransa bainhira instala molde press |  |
| Máquina Moldagem Injezaun | √ Tenke verifika interligasaun ho guarda portaun nian √ Tenke verifika fatin no funsionamentu dispozitivu para emerjénsia nian √ Tenke desliga eletrisidade no tau sinál “Labele Opera” bainhira troka molde metáliku ka halo reparasaun/limpeza |  |
| Manuseamentu Materiál Pesadu | √ Labele permite asesu ba ema ne’ebé la iha autorizasaun √ Tenke asegura distánsia seguransa sufisiente entre traballadór sira √ Tenke halo inspezaun no troka korda arame hasae |  |
| Robót Indústrial | √ Labele tama ba área operasaun robót nian √ Tenke verifica funsionamentu dispozitivu protesaun √ Operasaun tenke suspende bainhira halo servisu inspesaun ka reparasaun |  |

Seguransa no Saúde no Servisu, Tenke Kumpri.

Regra Seguransa Prinsipál ba Traballadór sira

| Servisu soldadura | √ Tenke uza protesaun oin √ Tenke re-verifika gás bainhira liga gás √ Tenke verifika materiál kombustivel sira ne'ebé besik, instala panus prevensaun faíska, no konfirma fatin extintór ahi |  |
| --- | --- | --- |
| Servisu eletrika | √ Tenke uza ekipamentu protesaun isoladu √ Tenke verifika koneksaun ho kabu ateramentu √ Tenke verifika instalasaun no funsionamentu disjuntor |  |
| Manejamentu ba substánsia perigózu sira ne’ebé presiza jestaun | √ Tenke komprende folha dadus seguransa materiál √ Tenke uza ekipamentu protesaun apropriadu √ Tenke uza ókulu seguransa bainhira iha risku espalhamentu materiál |  |
| Espasu konfinadu | √ Tenke uza ekipamentu protesaun hanesan respiradór ar ka máskara fornese ar √ Tenke asesu de’it depois medida konsentrasaun oksijéniu/gás dañinu no ventilasaun √ Labele halo servisu mesak; tenke iha guarda no sistema komunikasaun |  |
| Servisu tesi-ai | √ Labele halo servisu iha ai ne’ebé tabele hela nia okos √ Tenke tuir ângulu no kle’an notch tuir tipu ai no diresaun ba ai ne’e nia monu √ Tenke hasai obstákulu sira ne'ebé besik no prepara dalan evakuasaun no fatin ne'ebé seguru |  |
| Servisu manutensaun | √ Tenke desliga eletrisidade molok halo servisu √ Tenke tau sinál “Labele Opera” √ Tenke verifika areadores no halo servisu tuir prosedimentu |  |