| Ngành xây dựng | Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc Sở Việc làm và Lao động khu vực Gwangju |
| --- | --- |

An toàn lao động – những điều bắt buộc phải tuân thủ

QUY TẮC AN TOÀN TRỌNG YẾU DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

| Quy tắc an toàn phòng ngừa tai nạn ngã cao. Ngã cao Quy tắc an toàn khi làm việc trên giàn giáo, sàn thao tác ○ Khi làm việc và di chuyển trên giàn giáo, phải thực hiện trên sàn thao tác. ○ Không tự ý tháo dỡ hoặc trèo qua lan can an toàn được lắp đặt trên giàn giáo. ○ Trường hợp phải tháo dỡ tạm thời lan can an toàn, bắt buộc phải đeo dây an toàn và đội mũ bảo hộ |  |
| --- | --- |
| Ngã cao Quy tắc an toàn khi làm việc trên giàn giáo di động ○ Khi làm việc, bắt buộc phải đeo dây an toàn và đội mũ bảo hộ; từ chối làm việc trên giàn giáo di động không có lan can an toàn. ○ Không tháo dỡ hoặc trèo qua lan can an toàn của giàn giáo di động. ○ Khi di chuyển giàn giáo di động, phải xuống đất rời khỏi sàn thao tác. Ngã cao Quy tắc an toàn khi làm việc trên giàn treo ○ Dây cáp của giàn treo phải được buộc chắc chắn vào móc chuyên dụng. ○ Phải lắp đặt dây cứu sinh riêng và móc dây an toàn vào dây cứu sinh. ○ Từ chối làm việc trên giàn treo khi không có dây cứu sinh hoặc dây an toàn. |  |

Ngã cao Quy tắc an toàn khi làm việc trên thang

○ Không được sử dụng thang di động, trừ trường hợp không thể lắp đặt sàn thao tác hoặc lưới chống rơi ngã.

○ Khi lên xuống bằng thang, phải có biện pháp để thang không bị đổ hoặc trượt.

* Tránh đổ: Lắp chân phụ (outrigger) hoặc cố định thang vào kết cấu công trình, làm việc theo tổ 2 người

* Tránh trượt: lắp miếng chống trơn trượt v.v.

○ Khi sử dụng thang, phải đeo dây an toàn và đội mũ bảo hộ.

| Ngã cao, sập đổ Quy tắc an toàn khi làm việc với cốp pha, hệ chống đỡ ○ Hệ chống đỡ cốp pha phải được lắp dựng theo bản vẽ sau khi đã kiểm tra kết cấu. ○ Khi lắp dựng, tháo dỡ hệ chống đỡ cốp pha, phải kiểm tra việc áp dụng các biện pháp chống ngã. ○ Trong quá trình đổ bê tông, nếu phát hiện biến dạng hoặc xê dịch, phải lập tức sơ tán. Ngã cao Quy tắc an toàn khi thi công cốt thép ○ Khi làm việc trên cốt thép, phải đeo và móc dây an toàn. ○ Khi nâng hạ cốt thép, phải thực hiện theo phương pháp treo hai dây. ○ Không được ra vào bên dưới vật liệu cốt thép đang được lắp dựng hoặc nâng hạ. |  |
| --- | --- |
| Ngã cao, kẹt cuốn Quy tắc an toàn khi làm việc trên sàn nâng người ○ Trên sàn nâng, phải đội mũ bảo hộ và đeo dây an toàn. ○ Không được rời khỏi sàn nâng. ○ Không được tự ý tháo dỡ hoặc thao tác thiết bị an toàn chống nâng quá mức. |  |

Quy tắc an toàn phòng ngừa tai nạn va chạm, bị đập trúng

| Va chạm Quy tắc an toàn khi làm việc với máy xúc ○ Tuyệt đối không ra vào trong bán kính hoạt động của máy xúc. ○ Người vận hành máy xúc bắt buộc phải thắt dây an toàn ghế ngồi. ○ Khi lắp đặt hoặc thay thế các thiết bị như gầu, búa phá đá, gầu ngoạm, v.v. phải lắp chốt an toàn. |  |
| --- | --- |
| Va chạm Quy tắc an toàn khi làm việc với xe tải ○ Không ra vào những khu vực có nguy cơ va chạm với xe tải. ○ Không đi lại trên lối di chuyển của phương tiện, tuân theo tín hiệu của người điều phối ○ Trường hợp bất khả kháng phải lên thùng xe, cần lưu ý nguy cơ ngã cao và thực hiện các biện pháp như móc dây an toàn |  |

Bị đập trúng Quy tắc an toàn khi làm việc với cần cẩu di động

○ Không được sử dụng dây cáp móc treo bị mòn hoặc bị biến dạng.

○ Chân chống (outrigger) của cần cẩu phải được lắp đặt tại vị trí không có nguy cơ sụt lún nền đất.

* Khu vực có nguy cơ sụt lún nền đất: nền đất pha cát không chắc, gạch lát vỉa hè, miệng cống thoát nước, v.v.

○ Trong quá trình nâng hạ, không được ra vào bên dưới vật được nâng.

Quy tắc an toàn phòng ngừa sập đổ

Sập đổ Quy tắc an toàn khi làm việc trên mái dốc

○ Phải tuân thủ phương pháp và trình tự làm việc theo sự chỉ huy của người chỉ huy công việc.

○ Tuân theo sự hướng dẫn của người điều phối máy, thiết bị, chú ý không để va chạm với các thiết bị đào.

○ Khi phát hiện các dấu hiệu sạt lở đất như nứt nền đất, mực nước ngầm dâng cao, v.v. phải dừng công việc và sơ tán.

Ngã cao, sập đổ Quy tắc an toàn khi chống vách đất hố đào

○ Kiểm tra và tuân thủ phương pháp, trình tự lắp đặt được ghi trong bản vẽ.

○ Khi làm việc tại các vị trí có nguy cơ ngã cao như phía trên thép tấm lót đường, phải đeo dây an toàn.

○ Khi nâng hạ vật liệu, phải kiểm tra phương pháp treo hai dây, tình trạng mài mòn hoặc hư hỏng của dây cáp và thiết bị khóa móc.

Sập đổ Quy tắc an toàn khi làm việc với cần cẩu tháp

○ Phải tuân thủ phương pháp và trình tự làm việc theo sự chỉ huy của người chỉ huy công việc.

○ Khi nâng hạ vật liệu, phải kiểm tra phương pháp treo hai dây, tình trạng mài mòn hoặc hư hỏng của dây cáp và thiết bị khóa móc.

○ Không ra vào khu vực nguy hiểm bên dưới hàng hóa đang được nâng hạ.

Sập đổ Quy tắc an toàn khi làm việc với máy ép nhổ cọc

○ Người không phải là người thực hiện công việc lắp đặt, tháo dỡ không được lại gần khu vực làm việc.

○ Nắm rõ phương pháp và quy trình làm việc, và tuân theo sự chỉ huy của người chỉ huy công việc.

○ Phải đeo dây an toàn khi leo lên phía trên cột dẫn hướng để kiểm tra máy ép cọc.

| Sập đổ Quy tắc an toàn khi làm việc với vận thăng ○ Không được tự ý để mở cửa thang, trừ trường hợp ra vào. ○ Không xếp hàng hóa vượt quá tải trọng cho phép của lồng vận chuyển. ○ Không tự ý vô hiệu hóa các thiết bị an toàn của thang. |  |
| --- | --- |