| Ngành sản xuất/Ngành khác | Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc Sở Việc làm và Lao động khu vực Gwangju |
| --- | --- |

An toàn lao động – những điều bắt buộc phải tuân thủ

QUY TẮC AN TOÀN TRỌNG YẾU DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

| ① Xe nâng | √ Chỉ người có chứng chỉ hoặc giấy phép mới được vận hành √ Khi không vận hành, phải rút chìa khóa xe √ Bố trí người ra tín hiệu và tuân thủ tín hiệu √ Thắt dây an toàn ghế ngồi, tuân thủ tốc độ giới hạn |  |
| --- | --- | --- |
| ② Sàn nâng người | √ Đội mũ bảo hộ, đeo dây an toàn và móc khóa dây an toàn √ Trước khi di chuyển, kiểm tra các chỗ mấp mô trên lối đi √ Cấm các hành vi kéo hoặc đẩy khi đứng trên sàn nâng |  |
| ③ Máy ép | √ Kiểm tra hoạt động của thiết bị bảo vệ quang điện √ Cấm vô hiệu hóa thiết bị an toàn điều khiển bằng hai tay √ Khi lắp tháo khuôn, phải sử dụng khối chèn an toàn |  |
| ④ Máy ép phun | √ Kiểm tra sự liên động của cửa bảo vệ √ Xác định vị trí và kiểm tra hoạt động của thiết bị dừng khẩn cấp √ Khi thay khuôn hoặc thực hiện công việc sửa chữa, vệ sinh: phải ngắt nguồn điện và gắn biển “Cấm thao tác” |  |
| ⑤ Xử lý, nâng hạ vật nặng | √ Cấm người không liên quan ra vào khu vực làm việc √ Đảm bảo khoảng cách đủ an toàn giữa những người lao động √ Kiểm tra và thay thế dây cáp thép nâng hạ |  |
| ⑥ Robot công nghiệp | √ Cấm ra vào trong phạm vi hoạt động của robot √ Kiểm tra hoạt động của thiết bị bảo vệ √ Tuyệt đối phải dừng vận hành khi kiểm tra hoặc sửa chữa |  |

An toàn lao động – những điều bắt buộc phải tuân thủ

QUY TẮC AN TOÀN TRỌNG YẾU DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

| ⑦ Công việc hàn | √ Đeo mặt nạ hàn √ Khi đấu nối khí, phải kiểm tra lại loại khí √ Kiểm tra các vật liệu dễ cháy xung quanh và lắp bạt chắn chống bắn tia lửa, xác định vị trí bình chữa cháy |  |
| --- | --- | --- |
| ⑧ Công việc điện | √ Sử dụng trang bị bảo hộ cách điện √ Kiểm tra nối dây tiếp địa √ Lắp đặt và kiểm tra hoạt động của thiết bị chống rò điện |  |
| ⑨ Làm việc với chất độc hại thuộc diện quản lý | √ Nắm rõ nội dung Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất √ Sử dụng trang bị bảo hộ phù hợp √ Đeo kính bảo hộ khi có nguy cơ văng bắn |  |
| ⑩ Làm việc trong không gian kín | √ Sử dụng trang bị bảo hộ như mặt nạ có bình dưỡng khí hoặc mặt nạ cấp khí √ Đo nồng độ oxy và khí độc, thực hiện thông gió rồi mới ra vào √ Cấm làm việc đơn lẻ; thiết lập người giám sát và hệ thống liên lạc |  |
| ⑪ Khai thác gỗ | √ Cấm làm việc dưới cây đang bị treo mắc √ Xác định hình dạng cây và hướng đổ, khi tiến hành phải tuân thủ góc và độ sâu vết cắt định hướng √ Dọn dẹp chướng ngại vật xung quanh, bảo đảm lối thoát và nơi trú ẩn an toàn |  |
| ⑫ Công việc bảo trì | √ Ngắt nguồn điện trước khi làm việc √ Gắn biển “Cấm thao tác” √ Sau khi hoàn thành, kiểm tra xung quanh rồi mới vận hành |  |