	착유환경과 착유기 관리 

	

	[image: image1.png]


 
	기관 : 축산기술연구소 남원지소

	[image: image2.png]


 
	성명 : 권응기

	[image: image3.png]


 
	전화 : 063-620-3500

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 착유환경과 착유 효율 

	 
	 
	가. 비유생리에 적합한 착유 

	 
	 
	  착유 자극후 30초∼1분이내 유두컵을 부착(옥시토신의 최대 분비 시기)해야 하고, 우유의 배출 저해 방지를 위하여 아드레날린의 분비를 억제시켜야 하는데 이 호르몬이 분비되면 근상피 세포가 수축되어 유즙의 원할한 분비를 방해하기 때문이다. 또한 과착유로 인한 유방조직의 손상을 방지하면서 유방 내압을 증대시켜 잔유를 방지해야 한다.
  따라서 시각, 청각 등을 효율적으로 유도하여 쾌적하고 청결한 착유실 환경을 유지하여 유전적 산유능력을 극대화시키고 일정한 착유간격(동일한 시간), 방법 및 순서에 준해 실시하는 것이 중요하다.

	 
	 
	[image: image4.jpg]



그림 1. 적정 착유환경 유지에 의한 위생적인 착유

	 
	 
	나. 착유시설 변경과 착유효율

	 
	 
	  우군의 사육 규모 증대와 목장의 전업화에 따른 착유시설 자동화로 산유량이 증가되고 노동력이 감소되고 있지만 착유시설 변경 기간중에 환경 스트레스로 인해 유선 폐쇄막(mammary tight junctions)의 투과성이 증대됨에 따라 유질이저하되고 유즙합성 및 분비 기능의 장애로 우유 생산성이 저하된다.

	 
	 
	표 1. 착유시설 변경과 산유량, 유속, 비유지속 시간간의 상관관계
구 분

오 전

오 후

유 량

최고유속

평균유속

비유시간

유 량

최고유속

평균유속

비유시간

산 유 량
최고유속
평균유속
비유시간

 
0.14
0.32
0.65

0.14
 
0.79
-0.43 

0.32
0.79
 
-0.43 

 0.65
-0.43
-0.43

 
0.19
0.36
0.70

0.19
 
0.73
-0.32 

0.36
0.73
 
-0.32 

0.70
-0.32
-0.32



	 
	 
	  산유량과 최고유속, 평균유속 및 비유지속 시간간의 오전과 오후의 상관계수는 각각 0.14∼0.19, 0.32∼0.36, 0.65∼0.70으로 오후가 높았고 최고 유속과 평균 유속 및 비유지속시간간은 0.73∼0.79, 0.32∼0.43으로 산유량의 영향으로 오전이 높았다(표 1). 

	 
	 
	[image: image5.jpg]



그림 2. 착유우의 휴식

	 
	 
	  또한 산유량은 조사전에 9.43∼10.64㎏에서 환경 변화후 첫착유시 6.27㎏로 감소하였다가(p＜0.05), 8.17∼11.02㎏으로 점차적인 회복을 보였다.
  유속과 비유지속시간은 산유량과 내인적인 스트레스 정도에 따라 오후 착유시 더 많은 영향을 받았고 특히 비유지속시간은 산유량에 따라 3.61∼5.39분으로 증가하였다(표 2). 

	 
	 
	표 2. 착유시설 변경 기간중 착유효율
경 과
일 수

오 전

오 후

유량
(㎏)

최고유속
(㎏/분)

착유시간
(분)

유량
(㎏)

최고유속 (㎏/분)

착유시간
(분)

0
1
3
5
7
10
20
30

10.59
-
9.25
10.07
10.67
10.59
10.96
  9.21

-
-
3.36
3.00
3.28
3.13
3.12
3.08

-
-
4.37
4.66
5.15
5.19
5.38
4.52

9.43
6.24
8.07
8.26
8.44
8.11
8.40
8.96

-
2.79
3.16
3.03
3.09
2.94
3.01
2.97

-
3.59
4.22
4.29
4.47
4.25
4.30
4.20



	 
	2. 착유기의 구성요소와 기능

	 
	  착유기는 형식과 제조회사 및 가격에 따라 많은 종류가 시판되고 있지만 바켓식, 파이프라인식 등을 포함한 모든 착유기의 기본적인 구성과 원리는 송아지가 어미젖을 빠는 원리를 이용한 것이다.

	 
	 
	가. 진공 발생 장치

	 
	 
	  착유 과정은 진공압에 의하여 이루어지기 때문에 진공의 안정적 공급은 유방의 건강 즉 유방염의 발생 유무와 직결되고 진공 발생장치는 진공펌프와 모타 및 진공통으로 구성되어 있는데 진공펌프는 진공압을 형성하는 기본요소로 카본을 가지고 있으며 오일을 사용하는 주유식과 오일을 사용하지 않는 무주유식이있다. 
  진공 펌프는 진공 조절기를 이용하여 가장 적합한 진공도인 35∼38㎝Hg의 압력을 유지해야 하고 진공통은 진공 펌프에 물이 들어가는 것을 방지하는 장치로 우유, 세척물 등이 진공 회로내에 들어갈 경우 진공통 내부의 고무공(후롯벨브)이 진공 펌프의 흡입구를 막아서 진공펌프를 보호한다. 

	 
	 
	나. 진공조절기

	 
	 
	  진공도 35∼38㎝Hg를 유지시키기 위한 장치로서 유두에 미치는 과도한 진공 상태를 조절함과 동시에 일정한 진공도를 공급하고 진공압이 불규칙할 경우 유방염 발생의 원인이 될 수 있다. 

	 
	 
	다. 진공계기

	 
	 
	  진공 라인에 부착하는 것으로 진공 펌프의 고장 유무를 알 수 있는 장치로서 착유전 진공계기의 바늘이 적정하게 유지되는 것을 확인한 후 착유기를 장착한다.

	 
	 
	[image: image6.jpg]



그림 3. 유두컵 장착시 진공차단 확인 

	 
	 
	라. 맥동기

	 
	 
	  착유기의 부품중 가장 중요한 것으로 일반적으로 전기식과 기계식이 있으며 라이너의 외부에 공기를 유입 또는 차단하여 유두내에 있는 우유를 진공으로 빨아내는 기기이다. 
  맥동수는 1분당 50∼60회, 맥동비(착유기 : 휴지기)는 종류에 따라 다르겠지만 70:30을 초과하지 말아야 하고 맥동기에 이연호스를 연결할 때에는 반드시 앞뒤를 잘 구분하여 연결하여야 한다.

	 
	 
	마. 밀크크로우

	 
	 
	  착유된 우유가 4개의 유두컵을 통해 저장 탱크로 이동시켜주는 작용과 착유전·후의 진공도를 조절하는 역할을 하고 밀크크로우 중앙에 있는 작은 공기유입 구멍은 1분당 8ℓ의 공기를 통과하게 하여 우유의 흐름을 원활히 해준다. 

	 
	 
	바. 라이너

	 
	 
	  유두와 직접 접촉되는 유일한 부위로 유두조로부터 우유를 직접 배출시켜주는 통로 역할을 하며 라이너의 모양이나 딱딱함, 탄력성 등은 유방의 건강과 직결되고 라이너속이 불결하면 진공압의 유실과 유지방, 유석 등이 끼게되어 우유내 세균수 증가의 원인이 된다. 

	 
	 
	사. 밀크라인

	 
	 
	  유방에서 착유된 우유가 밀크라인과 집유 항아리를 통하여 냉각기로 이송시 연결 부위는 틈이 없어야 하고 약간의 경사를 두어 우유의 이송과 세척이 원할해야 하며 착유기의 형태나 유니트수에 따라 다르겠지만 밀크라인의 직경은 유니트 4개를 사용할 경우 2인치가 적당하다. 

	 
	 
	아. 진공라인

	 
	 
	  맥동기에 진공을 공급하는 관으로 통상 1.5인치 이상의 관을 사용한다. 

	 
	3. 착유기의 작동방법

	 
	  착유기기 부품의 이상유무를 확인후 유두컵을 적당한 소독수에 세척하고 착유기의 전원을 넣은 다음 진공 파이프의 진공상태와 적정 진공도가 유지되는지 확인후 진공 파이프의 콕크를 열어 착유기를 작동시킨다. 
  착유기 장착은 유두의 수직 하단에서 밀크크로우의 밸브를 열어 진공차단 상태에서 유두컵을 자연스럽게 뒷쪽에서 앞쪽순으로 부착하고 착유가 완료되면 유두컵을 유두로부터 감싸안은 채로 분리하고 진공호수를 뽑은 후 밀크크로우의 진공밸브를 열어 진공압을 없앤다. 

	 
	4. 착유기의 점검요령

	 
	 
	가. 진공펌프

	 
	 
	  진공압(35∼38㎝Hg)의 일정한 유지를 위해서는 충분한 진공펌프 능력이 있어야 하고 모타와 연결되어있는 고무 벨트의 장력 및 매착유시 진공펌프내 오일을 확인하여 베어링이나 베인의 작동상태를 원활히 해야 하고 진공펌프내 고무벨트의 장력및 오일 유입상태를 확인한다. 
  진공펌프 날개의 노후화와 오일심지 이탈 방지 및 벨브에 먼지나 오물 등이 들어가지 않도록 청결한 착유실 환경을 조성하여야 한다. 

	 
	 
	나. 진공조절기

	 
	 
	  설정된 진공압(35∼38㎝Hg)을 항상 일정하게 유지시켜주는 역할을 하는 것으로 확실한 진공조절 능력을 갖추어야 하며 진공펌프를 가동과 동시에 에어콕크를 1∼3개 열었다 닫은 후 곧바로(5초이내) 정상 진공압으로 회복되지 않거나 정상보다 높은 진공압 유지시에는 진공조절기에 이상이 있다는 것으로 판단하여 착유기내의 공기 유통을 원할히 하고 밸브콘이나 벨브콘 시트등을 주의하여 알코올 등으로 청소를 해주어야 한다. 

	 
	 
	다. 진공계기

	 
	 
	  진공압을 볼 수 있는 기기로 진공계기와 진공압의 불균형시 유방염의 발생을 유발하고 장기간 사용시 기어의 마모, 충격으로 인한 스프링 풀림, 기어 이탈 등으로 바늘이 움직이거나 편차가 잦아서 수시로 조정해야한다. 

	 
	 
	라. 맥동기

	 
	 
	  맥동기의 맥동수는 진공압과 클러스터의 무게와 관계가 있어 기종마다 약간의 차이가 있으며 기계식일 경우 이상이 생기면 교체하는 것이 바람직하고 맥동기의 점검을 확인할때에는 먼저 진공 압력이 정상인지와 맥동기까지 진공 압력이 전달되는지를 확인한 다음 이상이 있을때에는 뚜껑을 열고 슬라이더 홀다, 전환벨브 홀다 등의 먼지나 오물을 제거해야 한다. 
  착유후 세척시 맥동기에 물이 들어가도 작동 불량의 원인이 되고 특히 동절기에는 얼어붙어서 움직이지 않는 경우가 생기므로 얼지 않게 보관하여야 한다. 

	 
	 
	마. 밀크크로우

	 
	 
	  매 착유직후 적당한 세척제로 청결을 유지해야 하고 특히 크로우의 공기 구멍이 막히지 않도록 주의해야한다. 

	 
	 
	바. 라이나

	 
	 
	  유두와 직접 접촉하는 부품으로 라이나의 기능이 좋고 나쁨에 따라 착유속도와 유방의 건강이 직결되며 라이나는 유두컵에 꼭맞는 것으로 맞춤선에 따라 똑바로 끼워져야 하며 가능하면 내경이 22㎜ 이하인 것을 사용하는 것이 바람직한데 그렇지 못할 경우 진공압이 계속해서 유두를 자극하여 유두 괄약근이 손상된다. 노후화된 것은 탄력성이 저하되고 라이나 내벽의 틈새로 세균이 번식하여 유방염발생 가능성의 증가와 우유품질 저하의 원인이 된다.

	 
	 
	사. 착유 유니트

	 
	 
	  유니트의 탈부착이 미숙할 때에는 착유중 라이너가 떨어지고 진공압이 불안정하므로 외부의 공기 유입을 최소화해야 하고 착유시 가능하면 개체별로 동일한 유니트를 사용하도록 하여 스트레스를 방지해야 한다. 

	 
	참 고 문 헌

	 
	권응기 외. 1999. 농촌지도공무원 영농교육 교재. 농촌진흥청.
______ 외. 2000. 농촌지도공무원 전문교육 교재. 농촌진흥청.
윤상기 외. 1996. 고품질 우유 생산을 위한 젖소 사양관리 기술 지도 지침. 농촌진흥청.
Philpot. W.N. Nickerson, S.C. 1991.

	 
	 
	 
	 
	 
	 


