	 톱밥우사 이용의 효율화 

	

	[image: image1.png]


 
	기관 : 축산기술연구소 축산기술부

	[image: image2.png]


 
	성명 : 권두중

	[image: image3.png]


 
	전화 : 031-290-1712

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  톱밥우사는 환경오염방지를 위한 젖소 분뇨처리의 해결과 생력관리를 목적으로 기존 계류식 우사의 노천운동장에 투광성 지붕재(비닐하우스, PVC, PET 라이트 또는 개폐식 지붕)로 설치하고 바닥에 톱밥을 30㎝ 깔아 3∼10일 간격으로 로터리 교반을 하면서 착유우 마리당 톱밥상 면적 15.0∼16.5㎡을 제공하여 12개월 정도 이용하는 것이 보편화 되고 있다. 

	 
	[image: image4.jpg]



그림 1. 투광성지붕재(비닐, pvc, pet라이트
등)를 설치한 착유우용 톱밥우사

	 
	  축산분뇨처리를 위한 수분조절재로서 톱밥의 수요가 급증하면서 톱밥의 품귀현상으로 가격이 상승되고 공급의 부족현상이 초래되고 있으며 두꺼운 톱밥우상은 여름철 젖소의 행동불편과 고온 스트레스를 가중시키고 톱밥의 교체노력이 과다해지는 등 젖소사육상 문제점이 없지 않다. 

	 
	1. 착유우의 톱밥우사 이용 효과

	 
	  젖소의 톱밥우사 이용은 젖소관리 노력의 절감과 분뇨의 냄새를 억제하며 분뇨의 유출에 의한 환경오염을 근본적으로 방지하고 여름철 파리발생을 억제하며 젖소의 몸체를 깨끗이 유지할 수 있을 뿐만 아니라 사육환경을 쾌적하게 개선해 줌으로서 우유생산성의 향상과 목장운영의 의욕을 고취시켜 주는 등 여러가지 좋은 효과를 얻을 수 있다. 

	 
	표 1. 계류식우사와 톱밥우사의 우유생산성 비교
구분

계류식우사(46농가)

톱밥우사(49농가)

경산우
1∼10두

11∼20두

20두이상

평균
(지수, %)

경산우
1∼10두

11∼20두

20두이상

평균
(지수, %)

산유량
(kg/일/두)

19.6

19.7

19.0

19.5

20.5

22.0

22.6

22.0

FCM
(kg/일/두)

18.9

18.9

17.9

18.7a
(100)

19.4

21.1

21.3

**21.0b
(112)

세균수
(만개/㎖)

29.3

21.6

28.7

25.7
(100)

20.3

21.2

17.9

20.2
(79)

체세포수
(만개/㎖)

57.4

46.2

63.3

53.3
(100)

83.7

43.7

50.9

49.8
(93)

주) LSD : * 0.05, ** 0.01 
자료 : 축산기술연구소, 1994.



	 
	[image: image5.jpg]



그림 2. 지붕을 투광재와 차광망을 피복 하고 
용마루 배기구를 설치한 톱밥우사 

	 
	2. 톱밥우상의 두께별 이용효과 비교

	 
	  톱밥의 두께가 두꺼울수록 톱밥상에 온도가 높았으며 봄, 여름에는 모두 26℃ 이상되어 고온임계온도 이상으로 되었고 톱밥 30㎝ 두께에서 더욱 온도가 높았으며 겨울철에는 모두 3.5℃ 이하로 유지되었다. 
  톱밥우상의 수분함량은 봄부터 가을까지는 톱밥을 두껍게 깔아 줄수록 수분이 낮은 경향이었으나 겨울철에는 오히려 높아지는 경향이었다. 우리나라 기후특성상 봄과 가을에는 고온 건조하기 때문에 수분증발이 잘되므로 톱밥우사의 건조효과가 있으나 겨울철에는 저온빙결로 수분증발 효과가 낮다. 

	 
	표 2. 계절별 톱밥우상내 온도 변화 

(단위 : ℃)

계절별

톱밥 10cm+콘크리트

톱밥 30cm+콘크리트

톱밥 30cm+흙바닥

봄(5∼6월)
여름(7∼8월)
가을(9∼10월)
겨울(12∼2월)

26.3
27.1
22.1
 2.3

28.5
31.4
27.6
 3.0

28.9
33.1
27.8
 3.5

평 균

19.5

22.6

23.3



	 
	표 3. 계절별 톱밥우상내 수분율 변화 

(단위 : %)

계절별

톱밥 10cm+콘크리트

톱밥 30cm+콘크리트

톱밥 30cm+흙바닥

여름(7∼8월)
가을(9∼11월)
겨울(1∼2월)

54.6
54.8
63.8

53.0
47.6
69.9

52.1
43.8
66.9

평 균

57.7

56.8

54.3

주) 로타리 교반 간격일수 : 7일 



	 
	[image: image6.jpg]



그림 3. 톱밥우사 이용으로 착유우의 청결한 모습

	 
	3. 젖소 톱밥우사 설치 요령

	 
	  톱밥우사의 지붕은 투광성 지붕재(비닐, PVC, PET라이트, 개폐식 지붕 등)로 피복하고 남향의 경사면을 많게하여 채광량을 많게 하며 남향의 처마높이는 3m 높이로 중앙기둥 높이를 6m로 하고 용마루 배기구는 50㎝ 폭으로 갈라 시설한다. 
  톱밥우사는 콘크리트 바닥에 톱밥을 10㎝ 두께로 깔아 착유우 마리당 16.5㎡의 면적을 제공하고 사료섭취장은 톱밥이 쉽게 곤죽이 되므로 3m 폭으로 매일 우분 청소를 실시하며 급수조는 사조의 반대편 울타리 밖에 설치하여 누수에 의한 톱밥상에 물 흘림을 방지하고 남북 처마밑에는 윈치커튼을 설치하여 비바람과 겨울 찬바람을 막아준다. 

	 
	[image: image7.jpg]



그림 4. 젖소용 투광성지붕 톱밥우사 단면도

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	  


