	돈방 바닥재의 형태와 돼지의 생산성 

	

	[image: image1.png]


 
	기관 : 축산기술연구소 축산기술부 

	[image: image2.png]


 
	성명 : 유용희 

	[image: image3.png]


 
	전화 : 031-290-1714 

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 돈방 바닥재 형태

	 
	  돈방 바닥재의 형태는 분뇨의 처리방법에 따라 설치하는 바닥재가 다양하게 사용되고 있다. 사용되는 바닥재는 주로 플라스틱 베드, 콘슬랏트, 텐더푸드, 트라이바 앵글, 환봉 등을 이용하여 돈방 바닥재를 설치하고 있으며, 종돈을 위하여 바닥을 콘크리트로 설치하여 사용하고 있다.

	 
	[image: image4.jpg]



그림 1. 플라스틱바닥재
[image: image5.jpg]



그림 2. 텐더푸드 바닥재


	 
	[image: image6.jpg]



그림 3. 콘슬랏트 바닥재
[image: image7.jpg]



그림 4. 철망 바닥재


	 
	2. 돈방바닥 시설

	 
	  돈방바닥 시설은 콘크리트 평상과 슬랏트 상면으로 구분할 수 있고, 슬랏트 상면은 부분 슬랏트상과 전면 슬랏트상으로 분류된다. 콘크리트 평상은 재래식 수동제분에 의한 원시적인 형태로 일반 소규모양돈 농가가 채택해 온 방법이나 오늘날에는 양돈규모가 전업화, 대형화 또는 계열화되고 성력관리를 위한 자동화추세에 따라 돈사면적이 커짐에 따라 이 방법을 거의 설치하지 않고 있으며 설치할 경우 인건비 부담이 증가되는 단점이 있다. 만약 콘크리트상으로 돈방바닥을 설계하게 되면 반드시 바닥을 단열 및 방수처리를 해야 한다. 부분 슬랏트를 설치할 때는 돈방 형태에 따라 다르겠지만 돼지가 잠자리에서 일어나 3m 이내에 배설을 하며, 자기 영역확보를 위한 배설하는 행동과 습한곳에서 배분하는 습성을 최대한 이용하여 가급적 슬랏트위에 배설토록 바닥면이 슬랏트가 설치되지 않은 평바닥 상면보다 3∼6㎝ 낮게 설치한다. 플라스틱 바닥재는 주로 자돈용으로 이용되고 있다 그러나 주의해야 될 점은 배분된 분이 슬러리로 빠지게 하도록 한 틈 간격에 어린자돈의 발굽이 손상되지 않도록 마무리가 잘되어있어야 한다. 플라스틱 바닥재와 전면 슬랏트상은 돼지들의 체중에 의해서 휘어지지 않도록 강도를 유지한 제품을 구입 설치해야 된다.

	 
	3. 돈방바닥재가 생산성에 미치는 효과

	 
	  돈방 바닥재가 생산성에 미치는 효과는 재료에 따라 표 1, 표 2, 표 3에서 보는바와 같이 청소 및 수세시간 그리고 수세량에 차이가 있어 양돈생산성의 경영요소인 인건비, 오수처리비, 용수비 등에 직접적인 영향을 주는 요인이 됨으로 돈방 바닥재의 선택은 매우 중요한 조건이 된다.

	 
	표 1. 바닥재에 따른 청소 용이도 비교
자 재 별

점 수

낡은 콘크리트
새로운 콘크리트
연질 플라스틱 코팅재
경질 플라스틱 코팅재
삼각형 금속 슬랏(트라이바 앵글)
와이어 메쉬(철망바닥재)

1
2
3∼4
4
4∼5
5

주) 용이도 평가 : 1점 =최저, 5점= 최고
자료 : Peter Roelofs, 1993. 



	 
	표 2. 돈방 형태에 따른 물 소비량과 청소시간의 비교
구 분

부분 슬랏트 돈방

전면 슬랏트 돈방

분만돈방 

물 소비량(ℓ/돈방)
청소소요시간(분/돈방)

122
       8.9

114
       8.3

이유자돈방

물 소비량(ℓ/돈방)
청소소요시간(분/돈방)

183
     14.4

68
    4.1

비육돈방

물 소비량(ℓ/돈방)
청소소요시간(분/돈방)

301
  21

186
     12.2

자료 : Peter Roelofs, 1993.



	 
	표 3. 분만실 바닥재가 수유기간중 생산성에 미치는 영향
구 분 

A 모돈

B 모돈

콘크리트바닥

플라스틱

콘크리트바닥

플라스틱

복당 이유시 체중(㎏)
이유자돈수(두)
두당 이유시 체중(㎏)
자돈 폐사율(%)
모돈 사료섭취(㎏/day)

50.3  
8.4
6.0
14.4  
5.8

63.3
  9.2
   6.9 
   6.3 
    5.7  

55.2
  8.2
   6.7 
 16.2 
   6.6 

60.8  
8.8
7.0
11.2  
6.6

자료 : Wyane, 1988.



	 
	참 고 문 헌

	 
	농촌진흥청. 2000. 축산환경과시설. 표준영농교본-97. 
우영제. 1995. 돈사시설핸드북. 양돈연구.
한국축산시설환경학회. 1995. 축사시설합리화 방안(제1회 심포지움). 
Midwest Plan Service. 1988. Swine housing and equipment handbook. MWPS-8
  Midwest Plan Service. Ames. Iowa.


