	돈사 신축시 고려해야될 사항 
	

	
	

	[image: image1.png]


 
	기관 : 축산기술연구소 축산기술부 
	

	[image: image2.png]


 
	성명 : 유용희 
	

	[image: image3.png]


 
	전화 : 031-290-1714 
	

	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	1. 우리 나라의 기후특성에 따른 돈사환경 설계 
	

	 
	  기온. 습도. 바람. 강우. 일조는 5대 기상요소이며 이들 기상요소는 지역마다 다르면서 변화상 주기성을 가지는 특성이 있다. 우리나라는 북위 32°에서 43°간에 위치해 있으며, 국토면적에 비해 위도간, 고저간, 해양으로부터의 거리 등에 따라 상당한 기후 차이를 가지는 나라이다. 기상요소는 타 기상요소와 복합하여 양돈환경에 영향을 주며, 영향 폭은 시설의 적. 부에 따라 크게 다르게 나타나게 되므로 돈사시설의 설계 (곧 환경설계) 와 설치 시 반드시 기상요소별 연중 변화와 각 요소별 양돈환경의 직·간접 영향을 분석, 반영하여야 하며, 과학적으로 자연 기후의 영향을 시설에 잘 반영할 때 경제성이 높은 사육시설이 될 수 있다. 
	

	 
	가. 기온 
	
	

	 
	  우리나라는 기온의 연교차가 대단히 크고(중부내륙지방 50∼60℃), 일교차도 10℃이상인 날이 자주 나타나며 최저기온이 -10℃ 이하인 날이 연중 20일 내외(중부지방) 정도이고, 최고기온은 가축을 치사에 이르게 하는 정도로 높은 때도 3∼4년에 한, 두차례씩 나타난다.
  이와 같이 년간 기온변화가 크기 때문에 환경 에너지 보전 및 관리설비에 많은 비용이 드는 지역이다. 참고로 표 1에 우리나라의 지역별 기후를 수록하였다.
  축사의 에너지 환경설계는 최저온, 최고온시를 대비한 설계를 하며, 대개 20년간에 출현된 최저 최고기온중 5% 발생빈도 범위를 배제한 기온을 기준기온으로 삼는다.
	

	 
	표 1. 우리나라 지역별 기후
지역별

최고기온 26℃
이상일수
(일)

최저기온 영하
이하일수
(일)

1월중 최저
기온(℃)

얼 음

첫 날
(월.일)

마지막날
(월.일)

대관령
수 원
대 전
대 구
부 산
광 주

-
90(17)
103(31)
118(38)
62(2)
110(38)

160(70)
130(4)
116(-)
101(-)
48(-)
96(-)

-14.9
-10.9
-9.0
-6.3
-2.9
-5.0

10. 1
10.22
10.29
11. 8
11.23
11. 6

5.19
4.17
4.10
3.30
3.23
4. 7

주) ( )는 최고기온 30℃이상, 최저기온 -10℃이하 일수 
자료 : 한국 기후표 30년 평균(농촌진흥청 표준영농교본, 1991) 


	

	 
	  연간 기온의 변화는 양돈시설의 무창돈사나 자연환기형 돈사 등을 선택, 결정하는 기존자료가 되며, 1월 평균기온은 돈사의 단열 수준을 정하는 기준으로 활용된다. 시설 방식과 단열수준은 기온만을 기준으로 하는 것은 아니나, 기후변화 폭이 큰 곳일수록 환경에너지 변화의 완충대 역할을 하는 단열벽의 필요성이 높아진다.
	

	 
	나. 습도 
	

	 
	  양돈환경과 관련하여 온대 습도는 공기중의 습기와 지표 (지중습도 포함) 습도를 함께 다루어야 한다. 공기중의 습기는 돈사내의 공기습도와 돼지의 체열발산에 영향을 끼치며, 지중의 습기와 지표의 습기는 돈사바닥의 위생환경에 영향을 미친다. 우리나라의 공기습도의 변화 특성은 년중으로 보면 고온기에 높고, 저온기에 낮으며, 일 중으로 보면 해뜨기 전에 가장 높고 정오 무렵에 낮은 것이 개괄적인 특성이다. 자연습도 상승 그 자체는 인위적으로 막을 수 없으나, 사내습도의 상승억제는 자연환경(바람방향)과 시설 그리고 기계력을 이용하여 큰 폭으로 제어할 수 있다. 또한 지중습기, 특히 지하수위의 상승에 의한 영향은 시설부지의 선정, 터 닦기, 지하수위 상승선의 절단, 지표수의 신속한 배수 등의 방법이 축사설계와 시공시 고려되어야 할 것이다. 
	

	 
	다. 바람 
	

	 
	  고온기에 바람을 잘 이용하면 양돈환경을 여러 면에서 양호하게 개선하여 주므로 개방형 축사에서는 고온기의 자연바람을 최대로 응용(이용) 할 수 있도록 시설을 설치하여야 한다. 우리나라에서는 고온시의 주 풍향은 남서풍이고 저온시의 주 풍향은 서북향이다. 고온시의 바람을 최대한 이용하기 위한 방향은 바람의 방향과 직각이 되게 하는 것이 가장 유리하나 채광과의 관계도 함께 고려되어야 한다. 저온기의 바람은 가축에게 몹시 해로우나 저온기에 돼지가 옥외 바람에 노출 될 기회가 거의 없다. 따라서, 저온기의 바람은 크게 문제가 되지 않으므로, 무창돈사에서는 제약인자가 되지 않는다. 고에너지 환경에서 바람은 환경을 조절하는데 활용할 수 있는 주요한 기상인자이므로 시설부지의 선정, 시설의 배치, 시설의 구조 등을 계획시 자연풍속의 감소를 최소화 할 수 있도록 모든 것이 계획·설계되어야 한다. 
	

	 
	라. 일조
	

	 
	  우리 나라는 절후별 일출·일몰 방위와 일사각의 변화가 대단히 큰 곳이다. 일출·일몰 방위는 춘분과 추분이 정동, 정서이고, 춘분·추분부터 하지까지는 정 동·정서에서 북쪽으로 치우치며, 춘분·추분부터 동지까지는 정동·정서에서 남쪽으로 치우치게 된다. 정오의 일사각은 하지에는 70°내외이고 동지에는 30°전후(지표 수평면과의 각도)이다. 저온기에 사내 채광시간을 가장 길게 하고, 고온기에 직사광의 사내 채광시간을 최소화하려면 돈사의 방향이 정남향이 되게 하여야 한다. 

	 
	2. 단열시공 설계 
	

	 
	  온대지역의 기후 상황에서 돈사는 앞에서 살펴본 바와 같이 매우 넓은 기상의 변화에 대처할 수 있도록 설치하여야 하는 특성이 있다. 돈사는 에너지 환경의 변화에 따라 서로 상반된 기능이 요구되며, 고온기와 저온기의 기능을 단일 건물로 유지하기 위한 최선의 수단이 열 투과를 최소화하는 단열시공이다. 단열 건물은 저온기에는 내부열이 밖으로 나가는 것을 줄이며(손실방지), 고온 기에는 외부열의 사내침투(투과)를 막고, 사내·사외간의 온도차에 의한 이슬 맺힘을 방지하고, 이슬맺힘에 의한 환경오염을 막아 위생환경을 양호하게 유지하는 데도 기여한다.
	

	 
	가. 단열재 선택 
	

	 
	  건축에 이용되는 모든 자재는 크든, 작든 열전도 저항성('R'로 표시)을 가지고 있다. 열전도 저항성이 큰 것(대개 R치가 3정도 이상의 것)을 단열건축재라 한다. 
  건축에 이용되는 산업 건축재는 통상적으로는 부피단위 단열재를 가리키며, 현재 우리나라에서는 반사성 단열재(특수 제조 알루미늄 박지)도 이용되고 있다. 부피단열재는 복사열(투과성 열)과 전도열(전도열)의 흐름을 억제하며, 반사 단열재는 복사열의 투과억제 효과는 뛰어나나 전도열의 방지역할은 낮다. 우리나라와 같이 저온기와 고온기가 교차하는 지역에서는 복사열과 전도열을 모두 막을 수 있는 부피 단열재를 반드시 사용하여야 한다. 여름 고온기 태양열의 투과방지만을 목적으로 할 때에는 반사 단열재 시공이 용이하고 효과적이다. 특히, 쥐의 피해 우려가 있을 때에는 쥐가 기피하는 자재를 선택하도록 해야 한다. 유리섬유는 쥐의 기피도가 높은 단열재이며, 왕겨도 쥐가 기피하는 물질 중의 하나다. 
	

	 
	나. 건물 부분별 단열시공
	

	 
	  건물 부분별 단열 설계·시공은 건물 각 부분의 기능과 요구단열 수준을 종합하여 시공하여야 한다. 바닥의 단열은 바닥을 통한 열손실을 방지하기 위한 것이며, 단열수준은 벽과 같거나 약간 낮게 한다. 기초의 깊이는 부동선(땅이 겨울동안 가장 깊이 어는 지점의 깊이)까지로 하며, 단열재는 방습 단열재이거나 방습이 되도록 시공하여야 하며 손상이 되지 않도록 잘 보호해야한다. 흡습이 되거나 파손되면 단열기능이 상실된다. 최근처럼 돈방을 돈사벽과 격리하여 설치한 경우(돈방과 벽사이를 관리통로로 이용하는 시설방식)에는 돈사내부는 단열재를 보호하면서 단열성이 낮지 않은 자재(예 : 합판)로 선택하고, 외부는 풍우로부터 단열재를 보호하는 자재(예 : 함석, 슬레이트 등)로 하며 내부는 단열재와 방습재로 시공한다.
	

	 
	3. 환기설비와 기계 
	

	 
	  벽을 완전 밀폐할 경우에는 밀폐에 따른 입·배기구가 적절하게 설치되어야 한다. 겨울철 입기구 설치는 처마밑 10∼15㎝를 개폐할 수 있도록 설치한다. 배기구의 경우 강제 송풍식과 배기식의 두가지 방식이 쓰여진다. 송풍식에는 송풍구 방식과 송풍관 방식의 2가지가 대표적으로 쓰여진다. 송풍구에는 분산변을 설치하여 공기가 사방으로 넓게 퍼지게 한다. 송풍구 방식의 경우 폭이 좁고 (약12m), 짧은 경우 (6∼9m)일 때에는 건물중심에 한개 또는 건물 양쪽 벽 가까운 곳에 1개씩 설치하여, 건물폭이 12m 이내이고 긴 건물에서는 6m 간격으로 1개씩 설치하는 것을 기준으로 한다. 송풍관 방식도 건물 폭이 12m 이내이고 길이가 긴 건물에서는 6m 간격으로 1개씩 설치하는 것을 기준으로 한다.
  송풍관 방식도 건물폭이 12m 이상인 때는 송풍관을 2열로 설치해야 한다. 배기식의 경우 건물의 폭과 천정의 시공 방식에 따라 입기구와 배기팬의 설치가 달라진다. 건물의 길이가 30m 이내인 경우에는 벽면의 상단에 배기팬이 위치하고 입기구는 건물의 중앙선에 위치한다. 건물의 길이가 30m 이상인 경우에는 벽면의 입기 분산변이 지나치게 넓게 열려 있을 때에는 공기의 혼합이(찬공기와, 더운공기)가 나빠지며, 찬 공기가 돼지에 직접 닿아 냉기의 피해를 받게 된다. 팬(fan)의 구성은 최소용량의 것과 중, 대용 3가지로 구성하는 방법, 최소용량과 2단 조정 용량의 것 등 2가지로 구분할 수 있으며, 어떠한 방법이든 간에 기후 변화에 능동적으로 작동될 수 있도록 감지기(sensor)와의 연결이 중요하다.
  자동조절 장치 작동방식은 온도에 기준하는 것과 내외 기압차에 의하여 작동 (정지↔가동)하는 방식이 있다. 환기 팬(fan)선택은 돈사내의 환기필요량과 환기 팬수가 결정된 다음에 하여야 하며, 팬의 성능은 모터의 팬날개의 크기에 따라 달라진다. 표 2는 모터의 회전수, 마력, 팬날개의 크기, 운전상태에 따른 분당 송풍량이다. 송풍량은 자연기압 상태와 ⅛"WG(돈사내의 기압이 음압으로 유지될 때)송풍량으로 구분된다. 
	

	 
	표 2. 모터의 회전수, 마력, 팬날개의 크기, 운전상태에 따른 분당 송풍량 
팬

송풍량(cfm)

모터용량(HP)

모터와 휀연결

회전수(rpm)

크기(inch)

자연기압

1/8"WG

1,100
1,175
1,150
1,725
1,750
1,050
1,725
1,140
1,150
1,725
1,750
1,140
1,150
1,725
1,725
1,750
1,150
1,725

10
10
12
12
12
14
14
16
16
16
16
18
18
18
18
18
20
20

   560
   910
1,240
1,640
1,760
1,250
2,100
1,950
2,630
2,800
3,000
2,700
3,110
2,845
4,000
4,130
3,620
2,920

   380
   840
   780
1,520
1,575
1,020
2,005
1,780
2,190
2,680
2,770
2,380
2,620
2,680
3,860
3,720
3,240
2,495

1/20
1/6
1/8
1/6
1/8
1/20
1/6
1/8
1/6
1/4
1/4
1/8
1/6
1/4
1/3
1/3
1/4
1/4

직결
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

주) 1㎥ = 35ft³, 1ft³= 28ℓ


	

	 
	참 고 문 헌
	

	 
	농림부. 1993. 1993 가변형축사표준설계도
______. 1997. 1997 가변형축사표준설계도.
우영제. 1995. 돈사시설핸드북. (주)양돈연구. 
MWPS. 1988. Swine housing and equipment handbook. Iowa state universty.
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	  
	


