	무창계사 설계요령

	

	[image: image1.png]


 
	기관 : 축산기술연구소 축산기술부

	[image: image2.png]


 
	성명 : 최희철

	[image: image3.png]


 
	전화 : 031-290-1719

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  1980년대 전후의 계사는 눈, 비, 바람을 막고 닭을 가두는 목적으로 건축되어 대부분 보온덮개를 이용하여 간이적으로 지었으나 최근 양계업이 규모화 되고 집약화 되면서 계사를 닭의 유전능력을 최대한 발휘하여 최대생산을 올릴 수 있도록 건축하고 있다. 닭에게 나쁜 환경을 차단하고 인위적으로 생활하기 좋은 공간으로 환경을 조성해 주며 선진국에서는 관리자나 인근주민의 건강과 생활환경을 오염시키지 않도록 하기 위하여 환경조절이 가능한 무창계사의 보급이 늘어나고 있으며 우리나라에서도 산란계의 약 30%가 무창계사에서 사육되고 있다.

	 
	1. 무창계사 건축시 고려사항

	 
	 
	가. 계사부지 선정

	 
	 
	  계사부지 선정시 고려사항은 계사 건축이 가능한 지목인 전 또는 임야인지 확인하고 진입로, 전기, 지하수 사정 등을 사전에 철저하게 조사한 다음 부지매입을 해야 한다. 또한 방역을 고려하여 기존의 양계장과 멀리 떨어져 있는 곳일수록 좋다. 계사부지는 침수 우려가 없고 배수가 잘되어야 하며 닭 사육으로 인한 민원소지가 없는 곳이어야 한다. 또한 자연환경을 유익하게 이용할 수 있도록 배열하여야 한다. 

	 
	 
	나. 도로

	 
	 
	  닭을 사육하는 동안 사료차, 생산물 출하차량, 계분 출하차량 등 많은 대형차량이 통행하므로 차량이 농장을 출입하는데 안전하게 통행할 수 있도록 도로여건이 좋아야 한다. 또한 농장 내에서도 이들 차량과 지게차 등이 운행하는데 충분한 공간이 되도록 농장 내 도로를 확보해야 한다. 

	 
	 
	다. 음용수 확보

	 
	 
	  물은 닭의 생명유지에 필수 불가결한 기본물질이다. 병아리는 체중의 65~70%가 물이며 성계는 체중의 52%가 물이다. 닭은 체지방 98%와 체단백질 50%가 감소해도 생존할 수 있으나 체내 수분이 10% 감소하면 생리적 이상을 초래하고 20%가 감소하면 폐사하게 된다. 물은 닭에게 중요하기 때문에 충분한 량을 급여하는 것도 중요하지만 수질관리도 중요하다. 

	 
	 
	라. 전기

	 
	 
	  자동화시설 설비시 전기는 가장 중요한 요인이 된다. 자동화의 정도, 종류에 따라 전기의 사용량이나 전압도 달라지게 된다. 동 당 전기소요량을 산출해서 충분한 양을 신청하여야 한다. 가능하면 3상 380V를 이용하는 것이 유리하다. 또 무창계사의 경우 정전시 계사내부환경이 급격하게 나빠져서 집단 폐사가 일어날 수 있으므로 비상발전기를 반드시 갖추되 총 전기시설용량의 130% 정도 용량의 발전기를 준비하여야 한다.

	 
	 
	마. 인허가 및 건축 설계

	 
	 
	  계사 건축시 축사 표준 설계도를 이용할 경우 별도의 설계가 필요 없다. 다만 표준설계도상의 최대 건축규모 폭 13.5m, 길이 150m로 제한되어 있어 농장 부지여건에 맞게 지을 경우에는 일반설계를 내야 한다. 일반 설계를 낼 경우 건축설계사무소를 지정하여 설계사와 협의하여 관계규정에 따라 행정기관이 요구하는 절차를 거쳐야 한다. 계사 건축을 하기 위해서는 관할 행정기관에 도시계획 외 지역은 농지전용을 하고 도시계획 내 지역은 형질변경 절차를 거쳐야 한다. 도시계획 구역 안의 연면적 200㎡미만, 도시계획구역 밖의 400㎡미만은 읍·면·동사무소에 신고를 하여야 하며 그 이상의 규모는 시·군·구청에 허가를 받아야 한다.

	 
	 
	바. 토목공사

	 
	 
	  부지정리는 부지의 자연 상태의 장점을 최대로 살리고 결함은 보완하여 건물을 건축할 수 있도록 터를 잡는 작업이다. 계사바닥이 주변보다 최소한 30cm이상 높게 하여 폭우시에도 물이 계사 안으로 스며들지 못하도록 해야 하며 계사 바닥은 전체가 ±4cm 이내로 수평을 잡아야 하며 배수로는 계사 앞에서 뒤쪽으로 해야 한다. 계사 바닥의 경사도는 100m당 15cm 정도를 두면 출하 후 물 청소를 하기가 좋고 파란발생이 적으며 계분 이송이 훨씬 수월하다. 이 경우 계분의 흐름은 벨트의 구동력을 쉽게 하기 위하여 경사가 낮은 쪽으로 이송되도록 설계하여야 한다. 

	 
	2. 무창계사 설계시 고려사항


	 
	 
	가. 케이지에 적합한 설계

	 
	 
	  산란계용 무창계사를 설계할 경우에는 반드시 어떤 회사의 어느 케이지를 설치할 것인가를 결정한 후 케이지를 몇열로 배열할 것인가에 따라서 계사폭을 결정한다. 또한 케이지를 몇단의 높이로 설치할 것인가를 결정한 후 계사 지붕의 높이를 결정해야 한다. 닭이 유전적으로 타고난 능력을 최대로 발휘하기 위해서는 밀도와 급이면적, 급수면적이 중요한 요인이 되며 각 계종별 권장 바닥면적과 급이면적은 ISA Brown 450㎠, 12㎝, Dekalb 465㎠, 10㎝, Hisex 400㎠, 10cm, Shaver 452㎠, 10㎝이다. 최고의 생산성을 올리기 위해서는 충분한 급이면적을 주어야 하며 케이지 설계시 깊이를 너무 깊게 하지 말고 바닥면적을 450㎠, 급이면적도 10㎝ 이상 확보해 주어야 한
다.

	 
	 
	표 1. 무창계사의 농가별 케이지 규격과 수용밀도
구 분

고상식무창계사

무창계사

농가1

농가2

농가3

농가1

농가2

농가3

농가4

농가5

농가6

케이지 규격(㎝)
넓이
깊이 
높이 

케이지당 수용수수(수)

수당 수용면적(㎠/수)

급이폭(㎝/수)

급수폭(수/급수기)


61.5
41.0
42.0 

6 

420.0  

10.3

6 


41.0
43.0
43.0 

7 

251.9  

 5.9

7 


61.0
42.0
42.0 

6 

427.0 

 10.2

6


50.0
47.5
39.0 

6

395.8 

  8.3

6


56.5
49.3
51.5 

6 

464.2 

  9.4

6 


51.0
53.0
45.0 

7 

386.1  

7.3

3.5


41.0
57.0
45.0 

5 

467.4  

  8.2

5 


51.0
45.0
47.0 

6

382.5  

8.5

6


56.5
49.3
51.5 

6 

464.2  

  9.4

6

자료 : 축산연, 1995.



	 
	 
	 
	(1) 계사의 폭

	 
	 
	 
	  케이지의 한 뱅크의 폭, 통로를 결정한 후 계사의 폭을 결정한다. 통로는 90cm이면 충분하다. 계사의 폭을 불필요하게 넓게 잡으면 그만큼 계사 시설비가 많이 들어가게 되므로 적정하게 잡아야 한다. 만약 계사 폭을 표준보다 0.5m 더 넓게 잡으면 100m 계사의 경우 15평의 면적이 증가된다.

	 
	 
	 
	(2) 계사의 높이 

	 
	 
	 
	  중천장의 높이는 케이지 실제 높이보다 500mm를 더한 높이로 하면 된다. 6단 직립케이지의 높이가 3,500mm일 경우 중천장의 높이는 4,000mm이면 된다. 케이지 위의 공간을 불필요하게 많게 할 경우 환기량이 많아지고 공기의 흐름이 균일하지 않아 환기관리하기가 어렵고 환기량 증가에 따른 전력의 낭비를 초래한다.

	 
	 
	나. 환기장치의 설치

	 
	 
	  계사의 배열, 케이지의 특성, 기후특성 등 여러 가지 환경요인을 고려하여 환기방식을 채택해야 한다. 무창계사가 도입된 초기에는 크로스식 환기방식이 주로 시설되었으나 혹서기에 체감온도를 낮추어 줄 수 없어서 현재는 터널식을 주로하여 저온기에 크로스식을 이용하거나 터널식을 주로하여 저온기에 지붕배기식 환기를 하는 복합환기방식이 많이 이용되고 있다.

	 
	 
	 
	(1) 횡단식 환기

	 
	 
	 
	  크로스식 환기라고도 하며 계사의 한쪽 벽에서 입기되어 반대편 벽에 설치된 배기팬을 통하여 배기되는 음압식 환기방법으로 배기팬은 지상 500mm 높이에 설치하고 배기팬은 20~30인치로 환기량조절이 가능한 팬을 설치해야 저온기에 온도에 따라서 환기량을 조절할 수 있다. 

	 
	 
	 
	(2) 세로식 환기

	 
	 
	 
	  터널식환기라고 하며 계사의 한쪽 끝에 대형팬인 48인치 팬을 설치하고 계사의 측벽이나 팬의 반대편쪽에 입기구를 설치하여 바람의 흐름을 빠르게 하는 환기방식으로서 우리나라와 같이 혹서기 기후에 적합한 환기방식이다. 계사의 규격이 폭12m, 길이 100m일 경우 공기 회전율을 40초당 한번씩 해 주면 크로스식 환기는 초속 0.3m의 공기의 흐름이 있어 풍속이 낮지만 터널식 환기의 경우 2.5m의 높은 풍속을 유지할 수 있어서 터널식환기는 풍속에 의한 체감온도를 낮추어 줄 수 있는 혹서기용 환기시스템이라고 할 수 있다.

	 
	 
	 
	(3) 지붕배기식

	 
	 
	 
	  지붕배기식 환기는 지붕에 설치된 환기팬을 이용하여 배기시키면 음압이 형성되어 옆에 설치되어 있는 플랩 입기구를 통하여 입기되는 시스템으로서 저온기에 계사 상부에 부유하고 있는 먼지와 유해가스를 배출하고 계사안의 환경을 쾌적하게 유지할 수 있는 저온기용 환기방식이다. 

	 
	참 고 문 헌

	 
	강민수 외. 최신가금요론. 선진문화사. 
농촌진흥청. 2000. 축산환경과 시설. 표준영농교본.
오세정 외. 1993. 계의 특수관리. 
최희철. 1996. 산란계농장의 자동화계사 시설실태 및 의식조사 연구.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	  


