	직립식 케이지설치 산란계사 

	

	[image: image1.png]


 
	기관 : 축산기술연구소 축산기술부

	[image: image2.png]


 
	성명 : 이덕수

	[image: image3.png]


 
	전화 : 031-290-1713

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 계사의 폭과 계사의 높이

	 
	  직립식 케이지 한열의 넓이는 141cm이다. 직립식 케이지 열사이의 통로는 85cm, 90cm 혹은 100cm로 하고, 벽에서 입기가 되는 계사에서는 입기쪽 통로의 넓이를 110∼120cm로 하여 겨울철 차거운 입기가 닭에게 영향을 주기 않게 하도록 한다. 
  이상과 같은 기준에서 볼 때, 직립식 4열 계사의 폭은 10+141+90+141+90+141+ 90+141+90=1,034cm, 5열 계사의 폭은 1,265cm, 6열 계사의 폭은 1,469cm이면 좋다. 
  케이지 한층의 높이는 56.4cm이고, 케이지 최대의 높이는 16.3cm이다. 따라서 3단 케이지의 높이는 16.3+56.4+56.4+56.4cm=185.5cm이고, 4단 높이는 242.0cm, 5단 케이지의 높이는 298.5cm이다. 따라서 계사벽의 높이는 천정을 할 때에는 케이지 높이보다 50cm 높게, 천정과 갓쇼가 없는 철골 구조일 때에는 케이지 높이와 같게 한다(표 1). 

	 
	표 1. 직립식 케이지의 높이, 건물벽 천정 높이 
케이지 단

케이지 높이
(cm)

호파식 급이기 포함
총 높이(cm)

건물 천정 높이
(cm)

3단
4단
5단
6단

185.5
242.0
298.5
355.0

205.5
263.0
319.5
376.0

235
280
350
405



	 
	2. 건물길이와 수용 수수의 계산

	 
	  케이지 한칸의 폭이 50cm이고 한칸 당 6수 수용할때 케이지 1열 한단의 1m당 수용수수는 (6+6수)×2(좌·우)= 24수 임으로 만일 5단 4열 케이지를 시설할 경우 케이지 1m당 수용 수수(5×4)×24수=480수 이고, 4단 4열시 케이지 1m당 수용수수 (4×4)×24수= 384수이다. 
  건물의 총 길이에서, 작업공간 부분은 앞뒤를 합하여 4.5m, 케이지 구동 장치 부분은 2.5m가 필요하여 총 7m가 실케이지 길이 이외에 더 필요하다. 
  따라서 건물의 길이가 100m라면 실케이지 설치 길이는 100-7 = 93m(혹 94m 까지 가능)이다. 
  건물의 넓이(폭)가 10.4m, 길이가 100m, 높이가 3.5m되는 계사에 케이지를 설치할 경우 5단 4열 = 총 20열을 설치할 수 있으며, 실케이지 길이는 94m가 되어, 이 계사의 총 수용수수는 20열×94m×24수/m = 44,640수가 된다(표 2). 

	 
	표 2. 건물 크기와 수용수수 (예) 

구 분

4단 3열

4단 4열

5단 4열

5단 5열

계사의 폭× 길이(m)
계사벽 높이(m)
동당 평수(m)
동당 수용 수수(수)
평당 수용 수수(수)

8.4×100
    2.8
254.1
26,784
105.4

10.4 ×100
     2.8
314.6
35,712
113.5

10.4×100
    3.5
314.6
44,640
141.9

12.65×100
   3.5
382.7
55,800
145.8



	 
	[image: image4.jpg]



그림 1. 직립식 케이지설치 계사내부

	 
	 
	 
	 
	 
	 


